스마트 매트 프로젝트

압력 분포 기반 푸쉬업 자세 피드백 스마트 매트

## 2. 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은
카메라 없이 압력센서만을 이용해 푸쉬업 수행 시의 자세 이상을 감지하고,
사용자에게 직관적인 피드백을 제공하는 스마트 운동 매트 프로토타입을 구현하는 것이다.

정밀한 관절 각도 측정보다는,
실제 운동 중 발생하는 하중 분배 변화와 압력 패턴의 차이를 활용하여
자세 불균형, 깊이 부족, 불안정한 동작을 감지하는 데 초점을 둔다.

## 3. 문제 정의

기존의 자세 분석 시스템은 다음과 같은 한계를 가진다.

- 카메라 기반 시스템은 설치 환경 제약이 크고 프라이버시 문제가 있음

- 웨어러블 센서는 착용 부담이 큼

- 정밀 분석은 가능하나, 일반 사용자에게는 과도한 시스템

이에 본 프로젝트는
바닥에 자연스럽게 설치 가능한 압력센서 매트만으로
실용적인 운동 자세 코칭이 가능한지 검증하는 것을 목표로 한다.

## 4. 핵심 아이디어 (구동 원리 요약)

### 🔑 핵심 개념

- 압력센서는 절대적인 힘을 측정하지 않고

- 사용자 개인의 기준 동작 대비 압력 분포 변화를 분석한다

### 구현 철학

- 사용자가 초기 몇 회의 정상 푸쉬업을 수행

- 해당 구간의 압력 패턴을 개인 기준 모델로 저장

- 이후 각 반복 동작의 압력 패턴을 기준 모델과 비교

- 차이가 큰 경우 → 자세 이상으로 판단

👉 즉,
“사람 간 비교”가 아니라 “나 vs 나” 비교 방식

## 5. 시스템 구성

### 하드웨어

- FSR 압력센서 4개

  - 왼손 / 오른손 / 왼발 / 오른발

- 마이크로컨트롤러 (Arduino 또는 ESP 계열)

- USB 시리얼 통신

FSR 402 4개

아두이노 시계 FND 7세그먼트 LED 디스플레이 모듈 TM1637-CLOCK-Module

아두이노 USB B형 케이블

전선

### 소프트웨어

- 압력 데이터 실시간 수집

- 압력 합, 비율, 변화량 계산

- 규칙 기반 자세 판별 로직

- CSV 로그 저장 및 결과 출력

📌 모바일 앱 및 카메라 사용 ❌
📌 PC 기반 콘솔/간단 UI 출력 ⭕

벨크로테이프로 압력센서 움직여서 유동적으로 센서 활용

처음 3회를 기준으로 그사람 몸무게 이런거 생각해서 고정된 압력값말고 유동적인 압력값으로 ㄱㄱ

주요 기능

푸쉬업 – 앞센서, 뒷센서의 무게차이 ㄱㄱ

스쿼트 – 앞센서, 뒷센서의 무게차이 ㄱㄱ

플랭크 – 무게0아니면, 시간계산

푸쉬업

DOWN 상태일때 양손/양발의 합 3회로 평균값 먹이는걸로 학습

2번핀 -> 리셋

3번핀 -> 모드선택

[MODE_SELECT]

MODE  → 선택지 이동

RESET → 선택 확정 → CALIBRATION

[CALIBRATION]

RESET → 다시 캘리브레이션

[NORMAL]

리셋 버튼 1개만 누르면 노멀모드에서의 카운트만 리셋

버튼 2개 한꺼번에 누르면 캘리브레이션 단계 3회측정부터 다시

캘리들어가기전에 5초정도 자세잡는 시간 있어야할듯

그리고 정자세일때의 기준값을 정해야지만 좀 더 완벽한 값이 나올듯